CommandCenter 系统设置使用说明

适用对象：客户现场维护 / 调试工程师    编制日期：2026-08-19    对应软件版本：V2.15.10

阅读提示：本文档只讲「系统设置」功能怎么用、怎么配、有什么效果与注意事项；不涉及 PLC 协议、寄存器、相机指令等开发对接内容。现场操作员的日常操作说明请见《用户使用说明（操作员手册）》。

保存即生效：所有修改在「系统设置」窗体点【保存】后即时生效，无需重启软件（设备会短暂断连后自动连回；日志见「配置已保存并热生效」）。

一、系统概述与主界面

1.1 系统组成

| 设备 | 厂家/型号 | 在本系统中的角色 |
| --- | --- | --- |
| 上位机 | 本程序所在主机（工控机） | 运行 CommandCenter，集中显示、存图、上报结果 |
| PLC | 汇川 | 产线主控制器，下发扫码/拍照请求并读取结果 |
| 智能相机 | 基恩士 IV4-500CA（2 台） | 按点位拍摄，判定 OK/NG，图片经 FTP 推送到本机 |
| 扫码枪 | 基恩士 SR 系列 | 读取产品序列号（SN） |

1.2 主界面布局

主界面由「标题栏 + 窗口矩阵 + 底部状态栏」三部分构成：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 产品型号:[型号▾] 序列号:[框·只读][人工补录] 总数:0 OK:0 NG:0 [系统设置] ●PLC●扫码枪●相机1●相机2│

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐                │

│  │  W1  │ │  W2  │ │  W3  │ │  W4  │ │  W5  │   ← 窗口矩阵    │

│  └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘                │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 状态: 等待PLC主站到位信号…                                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

标题栏：产品型号下拉（可直接切换型号）→ 序列号 → 总数 / OK / NG 计数 → 系统设置按钮 → 连接指示灯（绿=已连接、红=断连/故障；PLC 灯三态：绿=主站已连入、黄=监听就绪等主站、红=监听失败，悬停有排查提示）→ 语言切换按钮。

窗口矩阵：每格一路相机画面，检测完成后逐格环形刷新最新图片；窗口右下角显示 OK/NG 徽标（绿=OK、红=NG）。每个 PLC 扫码请求（新检测件）到达时，所有窗口图片与徽标自动清空重置。

底部状态栏：显示流程当前阶段（等扫码到位 / 等相机到位 / 拍照中 / 型号切换完成等）。

双击任一窗口可全屏放大查看，再次双击或按 Esc 还原。

1.3 主界面常用操作

切换产品型号：点标题栏「产品型号」下拉选择目标型号，切换立即生效（设备不断连、无需重启）。型号候选可在「系统设置 → PLC 区 → 产品型号配置…」中增删。

人工补录序列号：扫码枪没读到码或需修改 SN 时，点序列号框右侧【人工补录】按钮，弹出输入框手动录入（回车确定、Esc 取消；输入为空时不允许提交）。

扫码枪读码失败提示：读码失败时程序会弹窗提醒，可点【人工补录】直接补录本件，或【稍后处理】稍后再补（本件未被放行，PLC 会一直等待补录）；弹窗内可勾选「今日不再提醒」。

二、账号登录与安全

| 账号 | 默认密码 | 登录后进入 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | admin123 | 系统设置窗体 | 修改配置、保存即热生效 |
| dev | dev123 | 开发者模式窗体 | 通讯手动验证 + 账号管理（可重置任一账号密码） |

点「系统设置」按钮会先弹出登录框；密码连续输错有次数限制。

登录框内置「修改密码」面板（仅管理员）：验证原密码 → 新密码两次一致且不少于 6 位 → 保存。

「记住密码」：勾选后账号密码以 Windows 账户加密保存在本机，下次自动回填；换 Windows 用户 / 换电脑失效。管理员与开发者记录互斥：登录任一账号会清除另一账号的记住记录。

管理员密码只保存 SHA-256 哈希，修改密码请通过登录框的「修改密码」入口，不要手改配置文件。

开发者账号（dev）登录后进入开发者模式窗体，可在顶部「账号管理」区重置任一账号的密码（现场管理员忘记密码时由开发者代重置）。

三、进入系统设置

点主界面标题栏右侧【系统设置】按钮。

在弹出的登录框中输入管理员账号 admin 与密码（默认 admin123）。

登录成功即进入系统设置窗体，可按下列各分区配置；点【保存】后立即生效。

系统设置窗体共分六个配置区：PLC、相机、扫码枪、显示、图像、安全，以及各区的辅助按钮（产品型号配置、窗口/点位配置、配置目录结构等）。以下逐区说明。

四、PLC 设置区

4.1 通讯参数

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 监听绑定 IP | 0.0.0.0（所有网卡） | 上位机做 Modbus TCP 从站的监听地址。若工控机有固定 IP，可填该 IP |
| 端口 | 502 | Modbus TCP 标准端口，PLC 主站通过该端口连入 |
| 从站 UnitId | 1 | 从站站号，需与 PLC 主站侧配置一致 |

4.2 产品型号配置…（按钮）

点击打开「产品型号配置」对话框，表格维护「型号 ↔ PLC 序号」对应关系（默认 Z121=1、U171=2）：

新增：点表格右上角【新增】按钮添加一行，填写型号名称（序号可手改）。

删除：勾选要删除的行（最左列选中），点【删除选中】；Delete 键与删除按钮效果相同。

确定：校验通过后写回配置，需再点系统设置【保存】才落盘；取消则关闭不保存。

此处新增的型号会自动出现在主界面标题栏型号下拉和窗口点位配置里，可直接选用。

注意：PLC 区的「产品型号」仅用于把型号序号/名称下发给 PLC 读取，属于协议联动；现场日常切型号请直接用主界面标题栏的型号下拉，不必进系统设置。

五、相机设置区

相机表每一行对应一台相机，行数 = 相机台数，增删行即增删相机。表按「相机 ID」升序展示，但保存时保持原始配置顺序，现场无需关心顺序问题。

| 列 | 含义 | 现场默认值 / 注意 |
| --- | --- | --- |
| 相机ID | 基恩士相机真正编号，与存图目录号一致 | 上相机=2、下相机=1（不要靠交换行序改编号） |
| 名称 | 界面/日志显示的名称 | 上相机、下相机 |
| IP 地址 | 相机 IP | 上相机 19.87.6.213、下相机 19.87.6.212 |
| 指令端口 | 无协议通信端口 | 8500（以相机 Navigator 实际为准） |
| FTP取图目录 | 相机推图落盘目录，上位机监听该目录取图 | 上相机 D:\IV存图\2、下相机 D:\IV存图\1（上/下与安装位置相反配对） |
| 取图方式 | 图片获取方式 | 仅 Ftp（Tcp 已下线） |
| 触发指令 / 触发读判定指令 | 拍照指令 | T1（仅触发）/ T2（触发+读判定，默认走这条） |
| 判定输出格式 | 相机判定回帧格式 | 必须恰好 2 位数字：00 标准 / 01 详细（非法值会让该相机触发失败） |
| 响应超时 | 等待相机应答超时 | 5000ms，相机慢可调大 |
| PLC请求/结果索引 | 相机与 PLC 的通道地址（DataStore 索引） | 上相机=请求2/结果5、下相机=请求3/结果6；0=未配置通道（不参与 PLC 轮询） |

常见故障：若某台相机触发直接失败且日志报「设置判定输出格式失败」，多半是「判定输出格式」列填了非法值（必须恰好 2 位数字，如 00）。

注意：相机 IP、FTP 取图目录、编号等全部在本表配置；上位机侧不安装任何 FTP 服务器，只需保证相机侧推图目标目录与本表「FTP取图目录」一致。

六、扫码枪设置区

扫码枪分「TCP 表」与「串口表」两张表，每张表一行对应一把扫码枪；勾选「启用」后该把枪才接入系统。

6.1 TCP 表（以太网扫码枪）

| 列 | 含义 | 现场默认值 |
| --- | --- | --- |
| 启用 | 勾选后接入该把枪 | 勾选 |
| IP 地址 | 扫码枪 IP | 19.87.6.100 |
| 端口 | 扫码枪监听端口 | 9004 |
| 触发指令 | 连上后自动发送的指令（自动补 \r\n） | LON（打开激光开始读码）；留空=不发送 |
| 忽略文本 | 读码失败输出的错误文本过滤名单，逗号分隔、忽略大小写；以 * 结尾=前缀匹配 | ERROR,ERR,NG,NOREAD |

6.2 串口表（RS-232 扫码枪）

| 列 | 含义 | 现场默认值 |
| --- | --- | --- |
| 启用 | 勾选后接入该把枪 | 不勾选（默认用 TCP 枪） |
| 串口名 | 串口端口号 | COM3 |
| 波特率 | 串口波特率 | 115200 |
| 停止位 | 停止位 | 1 |
| 校验位 | 校验方式 | None |

TCP 模式下扫码枪不是连上就回数据，须先发触发指令（默认 LON）才进入读码状态；程序会在每次连接/重连成功后自动发送。

扫码枪只接受一个 TCP 客户端：用网络调试助手等工具占着连接时，上位机连不上，表现为「一直断连」。调试助手测完必须关闭连接再测本程序。

读码失败时错误文本（如 ERROR）会被「忽略文本」名单过滤，不会当序列号显示/存图，并会立即通知 PLC；若现场机型输出别的错误文本，把它加到名单即可。

注意：配置里 scanners 段为空时程序启动会自动补一台默认 TCP 扫码枪（19.87.6.100:9004 / LON / 启用）；扫码枪必须在设置窗体这里配置才生效，手改旧版 json 单对象 scan 段不会生效。

七、显示设置区

7.1 窗口矩阵：行数 × 列数 + 自适应

勾选「自适应」：窗口行列由系统按「当前产品型号 + 各相机点位表」自动铺排——列最多 7、缺格集中在最后一行且最少、窗口尽量放大占满显示区；勾选后行/列输入框自动置灰。

不勾选「自适应」：手填的行 × 列即窗口总数、所见即所得；点位不够时多出的格子为「空窗口（无点位）」，照常占满显示区、只是不接图。

行数不超过 10 时窗口一律按显示区高度平分铺满；行数超过 10 时窗口区右侧自动出竖直滚动条翻看。

换产品型号会自动重排窗口矩阵。

7.2 显示相关开关

| 开关 | 说明 |
| --- | --- |
| 显示窗口编号 | 勾选后每格窗口左上角显示窗口编号（默认开） |
| 悬停提示 | 勾选后鼠标悬停窗口弹出「双击放大/还原」气泡（默认开） |
| 窗口 OK/NG 徽标 | 勾选后每个窗口右下角显示 OK/NG 徽标（默认开） |
| 标题栏字段开关 | 标题栏各字段（型号/序列号/计数等）可按需显隐 |
| OK/NG 颜色名 | 现场 OK=绿色、NG=红色，可在此配置颜色名 |

7.3 窗口/点位配置…（按钮）

点击打开「窗口/点位配置」对话框，分为上下两个区域：

上区：窗口 ↔ 点位矩阵

每个格子代表一个显示窗口，格子显示「归属相机 · 点位号」，默认按「前上相机、后下相机」铺排。可进行：

【编辑点位】：从该型号各相机点位表全部点位中选择（选中被其他窗口占用的点位会自动与该窗口互换，保证唯一性）。

【交换位置】：任意两窗口互换点位（可跨相机）；操作时先点一个窗口（天蓝高亮），再点另一个完成互换，完成后参与互换的两扇窗绿色闪烁提示。

【恢复默认】：重置该型号的出厂铺排，并重新启用全部窗口。

【禁用/启用】：右键窗口格子，可将某点位停拍（灰底显示「已禁用」）；禁用状态会跟随点位一起迁移。

空窗口（无点位）支持交换位置，不支持编辑点位 / 禁用启用。

下区：相机程序映射（点位 → 程序号）

现场多个窗口点位由两台相机分工拍摄，一个点位对应本相机里的一个程序。先在相机下拉选择相机，再选产品型号，然后在「点位 / 程序号」表格中为每个点位选择要切换的程序号：

点位列 = 窗口点位（数量 = 窗口数）；程序号列 = 「不切换」+ 0~127（程序数量和编号按相机实际安装的程序动态选，与窗口数无关）。

「不切换」= 保持相机当前程序；某点位不归这台相机拍时直接删掉该行。

该映射按「相机 + 型号」分表存储，触发拍照前程序会自动用 PW 指令切到对应程序再拍。

新增相机时该相机自动有自己的一张空表，配好后保存不会丢。

八、图像设置区

8.1 三个基本项

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 保存根目录 | 检测图片的归档总目录 |
| 配置目录结构… | 打开目录结构配置对话框（见 8.2） |
| FTP 监听目录 | 相机推图落盘目录的全局兜底（各相机一般已在相机表单独配置） |

8.2 配置目录结构…（按钮）

配置图片归档的目录层级、文件名规则与清理策略：

默认结构：根目录 / 年月日 / SN号 / 相机 / OK|NG / 图片（{相机} 层把上/下相机的图分开，避免同名点位覆盖）。

每一级只能是一层目录名或规则（如 {年月日}、{SN}、{相机}、OK、NG），请逐级添加，不要一次性粘贴整条路径（否则会生成超长嵌套目录；程序会自动修复已配坏的配置）。

时间戳后缀开关：勾选后归档文件名追加 _时间戳（默认开），防止同点位重复拍照时覆盖历史图。

存图保留天数：只保留最近 N 天（默认 30，0=不自动清理），后台每天自动删除过期日期目录（只清理保存根目录下的过期目录，不影响相机 FTP 取图目录）。

九、安全设置区

管理员登录开关：关闭后点「系统设置」不再要求登录；开启后每次进入系统设置都需输入管理员账号密码。

账号 / 密码维护在登录框里完成（改密码、记住密码），系统设置窗体本身不放账号管理区。

十、界面语言切换

入口在主界面标题栏【系统设置】按钮右侧的语言切换按钮（中文界面显示 English、英文界面显示 中文），点击即切换、点击即保存，重启保持。

只切换界面文字，日志保持中文，便于远程排查；OK/NG、PLC、IP、SN 等专有名词不翻译。

十一、现场参数速查

| 设备 | 品牌/型号 | IP 地址 | 端口 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（工控机） | - | 19.87.6.230 | 502（监听） | 部署 CommandCenter；做 Modbus 从站监听 502 |
| PLC | 汇川 | 19.87.6.1 | - | 做 Modbus 主站，连入上位机 502 |
| 相机 1（上相机） | 基恩士 IV4 | 19.87.6.213 | 8500（指令口） | FTP 推图到 D:\IV存图\2 |
| 相机 2（下相机） | 基恩士 IV4 | 19.87.6.212 | 8500（指令口） | FTP 推图到 D:\IV存图\1 |
| 扫码枪 | 基恩士 SR | 19.87.6.100 | 9004 | 触发指令 LON |

所有设备须与上位机同网段（19.87.6.x / 24），能互相 ping 通。

上/下相机的 FTP 取图目录与安装位置是相反配对的（上相机推到 \2、下相机推到 \1），改相机目录时注意保持该约定。

十二、常见问题排查（现场速查）

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| PLC 灯红 | 502 端口被占用 / 绑定 IP 不对 / 防火墙未放行 | 悬停灯看提示；查端口占用、防火墙入站 502 |
| PLC 灯黄 | 从站就绪但主站未连入 | 检查 PLC 主站程序是否运行、是否指向本机 IP:502 |
| 扫码枪一直断连 | 调试助手等工具占着连接（扫码枪单客户端） | 关闭调试助手连接再重启本程序 |
| Ftp 模式图不到 | 相机侧推图目标目录与程序监听目录不一致 / 相机还没推图 | 核对相机侧推图目录与相机表「FTP取图目录」一致（上→\2、下→\1） |
| 某相机触发失败、日志报「设置判定输出格式失败」 | 「判定输出格式」填了非法值 | 改成恰好 2 位数字（00/01/02/03） |
| 界面点按钮半天没反应 | 网络操作卡在界面线程（正常不应发生） | 重启程序，日志报给维护方 |
| 放大窗口没反应 | 双击落在非图片区域 | 双击应落在图像区（整个窗口） |