系统总览与设备清单

1 系统组成与通讯总览

上位机作为**命令中心**，按"扫码得 SN → 相机拍照 → 保存图片 → 显示在对应点位窗口 → 上报结果给

PLC → 走下一工位"的节奏运转。通讯对接总览：

| 设备 | 厂家/型号 | 通讯方式 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能相机 | 基恩士 IV4-500CA | TCP/IP 无协议通信（×2 连接） | ASCII 指令 + FTP 图像上传（V1.12.18 起仅保留 Ftp 取图，Tcp/BR 直读下线） |
| PLC | 汇川 | Modbus TCP（现场为主站，上位机做从站监听 502，V1.12.11 起反转） | Modbus 保持寄存器 |
| 扫码枪 | 基恩士 SR 系列 | 串口 RS-232 / 以太网 TCP/IP 无协议（V1.8.0 二选一） | 条码文本行 |

2 网络拓扑

┌──────────────┐
                          │  上位机主机   │
                          │ 19.87.6.230  │
                          └──────┬───────┘
                                 │ 局域网（19.87.6.x / 24）
        ┌──────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────┐
        │          │             │              │             │
   ┌────┴───┐ ┌────┴───┐   ┌─────┴────┐   ┌─────┴────┐   ┌─────┴────┐
   │ PLC    │ │ 相机1  │   │ 相机2    │   │ 扫码枪   │   │ （预留）  │
   │ 汇川   │ │ 上相机  │   │ 下相机    │   │ 基恩士SR │  │           │
   │.1      │ │ .213   │   │ .212     │   │ .100:9004│   │          │
   └────────┘ └────────┘   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘

上位机自身 IP `19.87.6.230` 不用写进程序配置（是运行主机的网卡地址，配在系统网络里）。

所有设备须与上位机同网段（`19.87.6.x / 24`），能互 ping 通。

3 设备清单速查

| 设备 | 品牌/型号 | IP 地址 | 端口 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机（本程序所在主机） | - | `19.87.6.230` | `502`（监听） | 部署 CommandCenter 上位机程序；**做 Modbus 从站监听 502，等 PLC 主站连入并读写上位机寄存器区（V2.7 协议 `40001~40011`，三拍握手）** |
| PLC | 汇川 PLC（**主站**） | `19.87.6.1` | - | 做 Modbus 主站，TCP 连入上位机 `19.87.6.230:502` 读写上位机保持寄存器区（协议详见第五部分） |
| 相机 1 | 基恩士 IV4（**上相机**） | `19.87.6.213` | 8500（指令口） | T1/T2/RT/PW/OF 指令；**FTP 推图到 `D:\IV存图\2`**（jpeg+iv4p 双文件，V1.12.18 起唯一取图方式；V1.12.22 定稿、V2.13.3 修正目录配对——上相机推到 `\2`、与安装位置相反） |
| 相机 2 | 基恩士 IV4（**下相机**） | `19.87.6.212` | 8500（指令口） | 同上；**FTP 推图到 `D:\IV存图\1`**（下相机推到 `\1`、与安装位置相反），两相机参数独立配置 |
| 扫码枪 | 基恩士 SR 系列 | `19.87.6.100` | `9004` | 触发指令 `LON`（详见第三部分与第七部分） |

注：PLC 为现场控制主站；502 端口为 Modbus TCP 标准端口。相机指令口 8500、扫码枪端口 9004 为程序

默认值，若现场设备实际设置不同，以设备端为准（可在设置窗体改）。